Technická špecifikácia pre výmenu dát s prevádzkovateľom distribučnej sústavy

Príloha č. 3 - MSCONS

Dokument:	PDS_TSVD3_IP_MSCONS_E4SK40

Verzia:	1-0-1

Dátum vydania:	1. 12. 2019

HISTÓRIA ZMIEN:

| Dátum | Stručný popis vykonanej zmeny | Verzia |
| --- | --- | --- |
| 01.01.2015 | Prvotná verzia dokumentu | 1-0-0 |
| 27.3.2015 | a) Upravený formát na str. 6 a 9 v segmente DTM b) Zmena LIN štruktúry na 0-n na str.4 a 8 | 1-0-0_k1 |
| 10.9.2015 | Doplnený riadok na str.8 v segmente LIN/ CODE_LIST_QUALIFIER Zvýraznené žltou | 1-0-0_k2 |
| 1.12.2019 | - úpravy v kóde 890 na str.6,8,10-11 | 1-0-1 |

# Špecifikácia  MSCONS

Štruktúra správy MSCONS slúži k odovzdávaniu nameraných hodnôt priebehových a nepriebehových meraní. Pokiaľ je prenášaný tiež nameraný profil, sú použité ¼ hodinové intervaly.

Definícia štruktúry súboru MSCONS vychádza z nasledujúcej verzie definície podľa normy EDIFACT:

EDIFACT-message:	Extended MSCONS

EDIFACT-version:	D

EDIFACT-release:	96A

a podľa implementačnej príručky EDIEL pre MSCONS:

IG-status: 	For implementation

IG-version: 	2.4

IG-revision: 	D

IG-date:	May 19th, 2005

## Základná štruktúra segmentov

MSCONS

+---- UNH (1-1)

+---- BGM (1-1)

+---- DTM (1-1)

+---- RFF (0-1)

+---- NAD (2-2)

+---- UNS (1-1)

+---+ NAD (1-1)

|   |

|   +---+ LOC (1-n)

|       |

|       +---- RFF (0-1)

|       +---+ LIN (0-n)

|           |

|           +---- MEA (1-1)

|           +---+ QTY (1-n)

|           |   |

|           |   +---- DTM (1-2)

|           |

|           +---+ CCI (1-9)

|               |

|               +---- MEA (1-1)

|

+---- CNT (1-n)

+---- UNT (1-1)

## Dátové polia

| Názov segmentu/ Názov pola | Poč./ Dĺžka | Popis | EDIEL | Obsah/Poznámka | Relevancia pre transakcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| > UNH | 1-1 | Hlavička správy | UNH | Hlavičkové údaje správy |  |
| REFERENCENUMBER | 14 | Identifikátor správy | 0062 | Jednoznačný identifikátor správy | Všetky |
| IDENTIFIER | 6 | Identifikátor verzie typu správy | 0065 | MSCONS | Všetky |
| VERSIONNUMBER | 3 | Verzia typu správy | 0052 | D | Všetky |
| RELEASENUMBER | 3 | Vydanie typu správy | 0054 | 96A | Všetky |
| CONTROLAGENCY | 2 | Agentúra | 0051 | UN | Všetky |
| ASSOCCODE | 6 | Národná implementačná príručka | 0057 | E4SK40 | Všetky |
| ACCESSREF | 35 | Referencia | 0068 | Identifikácia obchodnej transakcie | Všetky |
| > BGM | 1-1 | Začiatok správy | BGM |  |  |
| NAME | 3 | Číslo transakcie | 1001 | Číslo transakcie 310 - Historické údaje novému dodávateľovi (proces COS) 390 - Historické údaje novému dodávateľovi (proces LRX) 810 - Odpočty 860 - Oprava odpočtov (810) 870 - Stornovanie odpočtov 880 - Historické údaje dodávateľovi DPI 890 – Doplnkové namerané dáta | 310 390 810 860 870 880 890 |
| CODELISTAGENCY | 3 | Agentúra | 3055 | SKE – Slovensko elektrina | Všetky |
| DOCUMENTNUMBER | 35 | Jedinečný identifikátor správy | 1004 | identifikátor odosielateľa z NAD+“.“+ REFERENCENUMBER Jednoznačný identifikátor správy určený na spätnú referenciu | Všetky |
| DOCUMENTFUNC | 3 | Funkcia správy | 1225 | 9 – originál | Všetky |
| RESPONSETYPE | 3 | Požiadavka na odpoveď | 4343 | NA – Potvrdenie nie je požadované | Všetky |
| > DTM | 1-1 | Dátum a čas | DTM |  |  |
| DATUMQUALIFIER | 3 | Dátum a čas vytvorenia správy/ časová zóna | 2005 | 137 – Dátum vytvorenia správy | Všetky |
| DATUM | 35 | Dátum a čas | 2380 | CCYYMMDDHHmm | Všetky |
| FORMAT | 3 | Formát dátumu | 2379 | 203 – Formát CCYYMMDDHHmm | Všetky |
| > RFF | 0-1 | Referencie | RFF |  |  |
| REFERENCEQUALIFIER | 3 | Kvalifikátor referencie | 1153 | MSC – Refer. na pôvodnú správu MSCONS | 860, 870 |
| REFERENCENUMBER | 35 | Identifikátor referencie | 1154 | Identifikácia pôvodnej správy podľa tabuľky referencií | Všetky |
| > NAD | 2-2 | Názov a adresa | NAD |  |  |
| ACTION | 3 | Rola partnera | 3035 | MR – Príjemca správy MS – Odosielateľ správy | Všetky Všetky |
| PARTNER | 35 | Identifikátor partnera | 3039 | EIC kód účastníka trhu pridelený zúčtovateľom odchýliek 24Xxxxxxxxxxxxxx | Všetky |
| CODELISTAGENCY | 3 | Agentúra | 3055 | 305 – Kódovanie podľa ETSO | Všetky |
| > UNS | 1-1 | Kontrolná sekcia | UNS |  |  |
| SECTION_ID | 1 | Identifikácia začiatku dátovej sekcie | 0081 | D – Dáta | Všetky |
| > NAD | 1-1 | Poskytovateľ dát | NAD |  |  |
| ACTION | 3 | Typ objektu | 3035 | GN – Poskytovateľ informácií | Všetky |
| PARTNER | 35 | Identifikátor partnera | 3039 | EIC kód účastníka trhu pridelený zúčtovateľom odchýliek 24Xxxxxxxxxxxxxx | Všetky |
| CODELISTAGENCY | 3 | Agentúra | 3055 | 305 – Kódovanie podľa ETSO | Všetky |
| >> LOC | 1-n | Lokalita | LOC |  |  |
| PLACE_QUALIFIER | 3 | Kód typu identifikátora | 3227 | 90 – Lokalita | Všetky |
| CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY | 3 | Agentúra | 3055 | 305 – Kódovanie podľa ETSO | Všetky |
| PLACE_ID | 25 | ID odberného miesta | 3225 | EIC kód účastníka trhu pridelený zúčtovateľom odchýliek 24Xxxxxxxxxxxxxx | Všetky |
| >>> RFF | 0-1 | Referencie | RFF | Uvedený iba pre úroveň elektromeru |  |
| REFERENCEQUALIFIER | 3 | Kvalifikátor referencie | 1153 | MG – číslo elektromera | 310, 390, 810, 860, 870, 880 |
| REFERENCENUMBER | 35 | Identifikátor referencie | 1154 | Výrobné číslo elektromera | 310, 390, 810, 860, 870, 880 |
| >>> LIN | 0-n | Meraný produkt | LIN | Poznámka: nula platí pre nemerané odbery a výnimočné prípady |  |
| LINE_ITEM_NUMBER | 6 | Sekvenčné číslo | 1082 | Poradové číslo 0...n | Všetky |
| ITEM_NUMBER | 35 | Kód produktu | 7140 | Identifikátor produktu podľa číselníka Na úrovni odberného miesta podľa príslušnej časti číselníka MSC_01 Na úrovni meracieho prístroja podľa príslušnej časti číselníka MSC_01 | Všetky 310, 390, 810, 860, 870, 880, 890 |
| CODE_LIST_QUALIFIER | 17 | Identifikácia zoznamu kódov | 1131 | REG – číselník MSC_01 (zmena názvu číselníka v príprave) | Všetky |
| CODE_LIST_RESPONSIBLE_AGENCY | 3 | Agentúra | 3055 | SKE – Slovensko elektrina | Všetky |
| >>>> MEA | 1-1 | Merná jednotka | MEA |  |  |
| MEASURMENT_APPLICATION | 3 | Kvalifikátor merania | 6311 | AAZ – Merná jednotka | Všetky |
| MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER | 3 | Kvalifikátor mernej jednotky | 6411 | Identifikátor mernej jednotky Viď číselník CMJ_01 | Všetky |
| MEASURMENT_VALUE | 18 | Charakteristika merania | 6314 | 0 – konštanta nula | Všetky |
| >>>> QTY | 1-n | Množstvo | QTY |  |  |
| QUANTITY_QUALIFIER | 3 | Kvalifikátor množstva | 6063 | 136 – Množstvo za periódu (skutočné údaje merania) 139 – Predchádzajúci stav elektromera 140 – Aktuálny stav elektromera (pre 310,880,390 aktuálny stav k dátumu zmeny) Z04 – Rozdiel stavov | Všetky Všetky Všetky Všetky |
| QUANTITY | 15 | Množstvo | 6060 | Hodnota množstva Hodnota má maximálne 6 desatinných miest | Všetky |
| >>>>> DTM | 1-2 | Dátum a čas | DTM |  |  |
| DATUMQUALIFIER | 3 | Kvalifikátor dátumu a času | 2005 | Pre 136, Z04: 158 – Začiatok intervalu 159 – Koniec intervalu Pre 139: 367 – Predchádzajúci odpočet Pre 140: 368 – Posledný odpočet | Všetky |
| DATUM | 35 | Dátum | 2380 | CCYYMMDDHHmm | Všetky |
| FORMAT | 3 | Formát dátumu | 2379 | 203 – Formát CCYYMMDDHHmm | Všetky |
| >>>> CCI | 1-9 | Charakteristiky merania | CCI |  |  |
| CHARACTERISTIC_ID | 17 | Identifikátor charakteristiky | 7037 | Z01 – Konštanta prístroja Z02 – Rozsah prístroja Z03 – Perióda merania Z04 – Dôvod odpočtu Z05 – Druh odpočtu Z08 – Koeficient strát (uvedené len pri nenulovej hodnote) | Všetky 890 Nepoužíva sa 890 Nepoužíva sa Všetky 310, 390, 810, 860, 870, 880 Všetky |
| >>>>> MEA | 1-1 | Charakteristiky merania | MEA |  |  |
| MEASURMENT_APPLICATION | 3 | Kvalifikátor charakteristiky | 6311 | SV – Špecifikovaná hodnota | Všetky |
| MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER | 3 | Kvalifikátor merania | 6411 | ZZ – Lokálne dohodnuté | Všetky |
| MEASURMENT_VALUE | 18 | Charakteristika merania | 6314 | Pre Z01: Konštanta prístroja Hodnota má maximálne 6 desatinných miest Pre Z02: Rozsah prístroja Číslo vo formáte X.Y (X-počet miest pred desatinnou čiarkou, Y-počet miest za desatinnou čiarkou) Pre Z03: QHR – Štvrťhodina Pre Z04: 1 – Periodický 3 – Kontrolný 4 – Iný Pre Z05: 1 – Odpočet PDS 2 – Odpočet zákazníkom 3 – Odhad odpočtu Pre Z08: Použité percento strát – konštanta (1 číslica) | Všetky 890 Nepoužíva sa 890 Nepoužíva sa 810, 860, 870, 890 810, 860, 870, 890 310, 390, 880 810, 860 870, 310 880, 390 810, 860 870, 310 880, 390 810, 860 870, 310 880, 390 Všetky |
| > CNT | 1-n | Sumačné údaje | CNT |  |  |
| CONTROL_QUALIFIER | 3 | Kvalifikátor kontrolného čísla | 6069 | 1 – algebraický súčet množstiev po merných jednotkách | Všetky |
| CONTROL_VALUE | 18 | Kontrolná hodnota | 6066 | Celková suma spotreby v segmente QTY po jednotkách Hodnota má maximálne 6 desatinných miest | Všetky |
| MEASURMENT_UNIT_QUALIFIER | 3 | Merná jednotka | 6411 | Identifikátor mernej jednotky Viď číselník CMJ_01 | Všetky |
| > UNT | 1-1 | Pätička správy | UNT |  |  |
| NUMSEG | 6 | Počet segmentov včítane hlavičky a pätičky | 0074 | Počet zaslaných segmentov | Všetky |
| REFNUM | 14 | Kontrolné číslo | 0062 | REFERENCENUMBER z UNH | Všetky |

# ZOZNAM  PRÍLOH

| Príloha č. | Popis | Súbor |
| --- | --- | --- |
| 1 | XSD pre správu MSCONS | PDS-TSVD3_IP1-MSCONS-E4SK40_1-0-2.xsd |