[image: image2.jpg]Stredoslovenska
distribu¢na








Číslo obchodnej verejnej súťaže ID 5021
Vyhlasovateľ súťaže:

Stredoslovenská distribučná, a.s.

so sídlom:

Pri Rajčianke 2927/8

010 47  Žilina

IČO:


36442151

IČ DPH:

SK 2022187453 

Bankové spojenie: 
VÚB, a.s. Žilina 

Číslo účtu: 

2143550551/0200

IBAN:


SK44 0200 0000 0021 4355 0551

SWIFT:


SUBASKBX

spoločnosť zaregistrovaná v obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10514/L

web stránka:

www.ssd.sk
Kontaktná osoba: 
Ing. Monika Bajzová 

sekcia Nákup a skladové hospodárstvo
tel. č.: 
+421 041 519 2420
mobil: 
+421 918 605 771
e-mail: 
monika.bajzova@ssd.sk
vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na uzatvorenie zmluvy o najvhodnejší návrh na:

Prechodové manžety
Bližší popis zákazky: 

Univerzálna prechodová manžeta slúžiaca na opravu prechodov káblových vedení do SVS skríň vonkajších stĺpových trafostaníc. 
Predpokladaná doba trvania zmluvy: 24 mesiacov 

Podmienky súťaže:

Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne e-mailom u kontaktnej osoby vyhlasovateľa, do termínu 17.04.2018 do 12.00 hod. Žiadosť o prihlásenie, spoločne s ostatnými požadovanými dokumentmi je potrebné doručiť elektronicky, rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „Prihláška do OVS ID 5021“.  Žiadosti doručené po tomto termíne vyhlasovateľ nebude akceptovať. Žiadosť musí byť podpísaná osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.

Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení, obchodných podmienkach a  súťažných podkladoch. Súťažné podklady budú odoslané navrhovateľovi elektronicky, po ukončení termínu na prihlásenie sa do súťaže a splnení obchodných podmienok podľa bodu 3.5 a splnení podmienok uvedených v tomto oznámení (pozri nižšie definované Požadované dokumenty).

Požadované dokumenty:

1. Prihláška s uvedením identifikačných, kontaktných údajov navrhovateľa.
Prihláška musí byť podpísaná štatutárnym orgánom navrhovateľa alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.

2. Čestné prehlásenie podľa bodu 3.6 Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže 
podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch vo veci vyhlásenej súťaže. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.
3. Čestné prehlásenie, že navrhovateľ sa zaväzuje v prípade odstúpenia od predloženého návrhu v lehote viazanosti návrhov  uhradiť vyhlasovateľovi vyčíslenú sankciu vo výške 5 % z  cenového návrhu.

4. Obchodné podmienky Obchodnej verejnej súťaže podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu navrhovateľa alebo osobou oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
Súťažné podklady budú zaslané navrhovateľom, ktorí splnili podmienky prihlasovacieho kola a predložili všetky požadované dokumenty.

Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Vyhlasovateľ informuje navrhovateľov, že pred uzatvorením zmluvy bude preverovať skutočnosť, či je víťazný navrhovateľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v prípade ak zmluva bude napĺňať pojmové vymedzenie zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené v bode 4.9  Obchodných podmienok obchodnej verejnej súťaže.

V ďalšom kole výberového konania budeme požadovať doručenie dokumentov a vzoriek v zmysle Technického štandardu. Technický štandard je prílohou tohto vyhlásenia.

Lehota, spôsob a miesto podávania návrhu: 

v zmysle súťažných podkladov.
Lehota na oznámenie vybraného návrhu: 


Do 30-tich kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia súťaže. Súťaž bude vyhodnotená bez účasti navrhovateľov. 

Lehota viazanosti návrhov:

Začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy s úspešným navrhovateľom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu navrhovateľa alebo doručením oznámenia o zrušení súťaže navrhovateľom alebo v zmysle súťažných podkladov. 

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: sú uvedené v obchodných podmienkach.
Príloha č.1: Technický štandard


[image: image1.emf]TŠ_Prechodové_man žety.doc


[image: image2.jpg]
Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, tel.: +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575

IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453, IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX

Stredoslovenská distribučná, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L 

www.ssd.sk
2

Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, tel.: +421 41 519 1111, fax: +421 41 519 2575

IČO: 36 442 151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453, IBAN: SK44 0200 0000 0021 4355 0551, BIC: SUBASKBX

Stredoslovenská distribučná, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10514/L 

www.ssd.sk

_1584430111.doc
STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA, a.s.

ROZVOJ TECHNIKY A TECHNOLÓGIE




		[image: image2.jpg]Stredoslovenska
distribucna







		Stredoslovenská distribučná, a.s.


Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, www.sse-d.sk



		Technický štandard:


Prechodové manžety





		Vypracovali:

		Ing. Milan Maťko

Ing. Peter Michalovič


Štandardizácia

		

		



		Schválili:

		Mgr. Miloš Herman

Stratégia distribučnej sústavy



		

		Ing. Josef Nováček


Energetické aktíva



		Nahrádza: -



		Dátum schválenia: 02.2018

		Číslo: 1.55-01.12.2017



		Tento dokument spracovalo oddelenie Štandardizácie a jeho rozširovanie mimo SSE-D je možné v tlačenej alebo elektronickej forme iba v plnom rozsahu a so súhlasom spracovateľa.

		Počet strán: 3





1. Použitie:

Univerzálna prechodová manžeta slúžiaca na opravu prechodov káblových vedení do SVS skríň  vonkajších stĺpových trafostaníc. 

2. Predpisy a normy:

· STN 34 3100 (343100): 2001 - Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách

· STN EN 60 695 (34 5630) - Skúšanie požiarneho nebezpečenstva.

· STN 33 2000-5-51 (33 2000): 2010 + Zmena *A11 12/2013, Oprava *O1 8/2014 - Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá.


3. Rozdelenie prvkov na skupiny 

		P.č.:

		Rozmer rúry- a (mm):



		Rozmery diery- b: (mm)


          



		1.

		25 mm 

		57 mm



		2.

		50,8 mm 

		114,3 mm



		3.

		88,9 mm 

		171,5 mm



		4.

		165,1 mm 

		304,8 mm



		5.

		330,2 mm 

		685 mm





4. Technické parametre:

		

		TECHNICKÉ PARAMETRE


(dokladovať v ponuke)



		4.1. 

		Prevádzkové podmienky



		4.1.1. 

		Menovité napätie siete: 230V/400V



		4.1.2. 

		Menovitá frekvencia: 50 Hz



		4.1.3. 

		Priemery káblov dier:



		4.1.4. 

		Konštrukcia : viď příloha č. 1



		4.1.5. 

		Materiál manžety: EPDM guma



		4.1.6. 

		Farba manžety: čierna



		4.2. 

		Podmienky prostredia



		4.2.1. 

		Druh prostredia: VI. - vonkajšie priestory. 



		4.2.2. 

		Vonkajšie vplyvy: AB8, AC1, AD4, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AS2, AT2, AU3, BA5, BB2, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.



		4.3. 

		Označenie



		4.3.1. 

		Výrobky  musia byť označené nasledovnými údajmi:


· výrobca,


· typové označenie.


Označenie musí byť odolné voči vplyvom okolia, nezmazateľné, trvácne a ľahko identifikovateľné.


Doplňujúce údaje na balení musia obsahovať: meno výrobcu, alebo obchodnú značku, typové označenie výrobcu, rozsah použitia, dátum výroby a poznámky ku skladovaniu.



		4.4. 

		Požadované skúšky, protokoly a certifikáty 



		4.4.1. 

		Vyhlásenie o zhode v zmysle Zákona č. 264/1999 Z.z., v znení neskorších predpisov a následného nariadenia Vlády č. 148/2016.



		4.4.2. 

		Certifikát systému riadenia kvality výrobcu STN EN ISO 9001.



		4.5. 

		Technická dokumentácia



		4.5.1. 

		Katalógové listy s uvedením typového označenia, rozsahu použitia a rozmerového nákresu.



		4.5.2. 

		Návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku.



		4.5.3. 

		Prehlásenie, že výrobky a materiály neobsahujú látky, ktorých uvedenie na trh je zakázané alebo obmedzené (podľa nariadenia REACH).





Splnenie technických podmienok požadujeme vypracovať a doložiť v poradí v akom sú uvedené.

5. Dodávka, doprava a skladovanie

Balenie musí byť opatrené štítkom s označením výrobku, výrobcu a počtom kusov. Súčasťou balenia musí byť návod na montáž v slovenskom, prípadne v českom jazyku, podmienky dodávky, balenia a skladovania v slovenskom prípadne českom jazyku. Počas dopravy musia byť jednotlivé konštrukčné časti zabezpečené tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. Súčasťou dodávky je nerezová spona.

6. Požiadavka na dodanie vzoriek z požadovaného rozsahu prvkov

Požadujeme vzorku opravnej manžety č 2.

7. Požiadavky na legislatívnu časť súťažných podmienok

· V prípade uzatvorenia zmluvy na daný distribučný prvok pre skupinu SSD sa musí dodávaný materiál zhodovať so vzorkou dodanou do súťaže. V opačnom prípade má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť a vrátiť dodávateľovi dodaný tovar.

· Obstarávateľ si vyhradzuje právo preskúšať, poprípade nechať preskúšať dodržanie noriem, predpisov a smerníc ako aj požiadaviek podľa daného technického štandardu, vrátane vyžadovanej typovej a kusovej skúšky v nezávislej skúšobni. Následné preberanie tovaru zhotoveného pre obstarávateľa je potom závislé od výsledku týchto skúšok.


8. Prílohy k technickým štandardom

[image: image1.png]Pohlad zhora

Rozoberatelhy
Q uziver Pohlad zboku

Rozoberatelhy uzaver

a Hribka gumy min 5mm
spodna ¢ast manzety je
b zosilnena kovovym pasikom








Obr. 1 Prechodová manžeta

Dátum: 09.02.下午一

Strana:1/3




